Arc Nano

Arduino Nano compatible board

18 November 2021				Product data sheet

- Общее описание

Компактная отладочная плата формфактора Arduino Nano. Основана на базе 8-битного микроконтроллера ATMega328P. Для программирования предусмотрен разъём micro-USB и гнездо ICSP для программатора.

Product Page:		https://studlab.org/products/Arc-Nano

- Особенности и преимущества

- ATMega328P microcontroller

- The board is fully compatible with Arduino Nano

- Pin names according to ATMega328/P documentation

- Using a quartz resonator at 16MHz

- Power supply filters (including analog power supply)

- Output current up to 800mA @ 5V (No 3.3V out at the moment)

- Four LEDs:

  - PWR LED D2 (red) for 5V power on

  - Two USART RX and TX LEDs: D3 (yellow) and D4 (yellow)

  - One user LED: D5 (green)

- One user push-button KEY on PD4 and one microcontroller reset RESET

- Board connectors:

  - USB Micro-B connector

  - Extension header for all IOs for quick connection to the prototype board and easy probing

  - ICSP 6-pin header for inboard programming

- Flexible power-supply options:

  - USB connector

  - External 5 V supply voltage

  - External supply voltage on pin VIN

- Применение

- Проекты с требованиями к маленькому размеру

- Мобильные робоплатформы и автоматизация

- Изучение принципов программирования и прототипирования

- Краткие справочные данные

Таблица 4.1 - Абсолютные максимальные значения

| Параметр | Символ | Min | Typ |  | Max |  | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешняя температура работы | TBIAS | 0 |  | - |  | 75 | °C |
| Температура хранения | TSTG | -40 |  | - |  | 85 | °C |
| Напряжение VIN относительно GND | VIN | 6.5 |  | - |  | 15 | V |
| Выходной ток на нагрузку 5V | IOUT | 10 |  | - |  | 800 | mA |
| Ток на порт ATMega328 | IOL IOH |  |  |  |  | -100 +150 | mA |
| Ток на пин ATMega328 | IOL |  |  |  |  | 40 | mA |
| Высота платы (без штырьков) | Hboard |  |  | 4.5 |  |  | mm |

Таблица 4.2 - Общая конфигурация контроллера ATMega328P

| Особенность | ATMega328P |
| --- | --- |
| Частота кварцевого резонатора | 16МГц |
| Flash (bytes) | 32K (2K на bootloader, если используется) |
| SRAM (bytes) | 2K |
| EEPROM (bytes) | 1K |
| Пины общего назначения | 28 |
| SPI | 1 |
| I2C (TWI) | 1 |
| USART | 1 |
| АЦП | 10-битный (15kSPS) |
| АЦП каналов | 8 |
| Таймер/Счётчик 8-битный | 2 |
| Таймер/Счётчик 16-битный | 1 |

- Драйверы устройства

  - Подключение по Micro-USB

Драйверы для устройства при подключении Micro-USB должны определиться автоматически.

Также драйверы доступны на USB-накопителе из комплекта поставки и по ссылке (CP210x Universal Windows Driver) https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers.

  - Подключение программатора

Драйверы для программатора доступны на USB-накопителе из комплекта поставки и по ссылке (USBasp) https://www.fischl.de/usbasp/.

- Комплект поставки

- Отладочная плата Arc Nano (1шт.)

- Штырьковые разъёмы (2шт. 1х15, 1шт. 2х3)

- Руководство пользователя (1шт.)

- Схема расположения пинов (1шт.)

- Программатор с шлейфом (1шт.)

- Кабель USB Type A на USB Type B Micro (1шт. 1м)

- USB-накопитель с драйверами и электронной версией документации (1шт.)

- Винты крепления M1.8x6 (5шт.)

- Размеры и внешний вид платы

Таблица 7.1 - Габариты платы и крепления

|  | Размеры |
| --- | --- |
| Габариты без Micro-USB разъёма | 43.18мм (1.7”) x 17.78мм (0.7”) |
| Абсолютные габариты | 44.45мм (1.75”) x 17.78мм (0.7”) |
| Шаг контактов | 2.54мм (0.1”) |
| Отверстия для крепления | M1.8 40.64мм (1.6”) x 15.24мм (0.6”) |

Figure 1 - Top side of the board

Figure 2 - Bottom side of the board

Figure 3 - Isometric view of the board

- Принципиальная схема

Figure 4 - Schematic of power supply

Figure 5 - Schematic of microcontroller supply

- Bill of Materials (BOM)

Таблица 9.1 - Bill of Materials

| Part type | Part # | Qty | Value | Package | Model | Manufacturer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitor | C1, C3 | 2 | 10uF 16V | TANT A (1206) | TAJA106K016RNJ | AVX |
|  | C2, C4 | 2 | 0.1uF | 0603 | GRM188R71H104K | Murata Electronics |
|  | C5, C6, C7, C8, C9, C13, C14, C15 | 8 | 0.1uF | 0402 | GRM155R71C104K | Murata Electronics |
|  | C10, C11 | 2 | 10pF | 0402 | CL05C100JB5NNNC | Samsung Electro- Mechanics |
|  | C12 | 1 | 1uF | 0402 | GRM155R61C105K | Murata Electronics |
| Resistor | R2, R5 | 2 | 10k | 0402 | RC0402JR07 10KL | Yageo |
|  | R4 | 1 | 4.7k | 0402 | RC0402JR07 4K7L | Yageo |
|  | R1, R6, R7, R8 | 4 | 1k | 0603 | RC0603JR07 1KL | Yageo |
|  | R3, R9 | 2 | 1k | 0402 | RC0402JR071KL | Yageo |
| Inductivity | L1 | 1 | 10uH | 0603 | SDFL1608S100KTF | Sunlord |
| IC | U1 | 1 | SP0503 BAHTG | SOT-143-4 | SP0503 BAHTG | Littelfuse Inc. |
| Part type | Part # | Qty | Value | Package | Model | Manufacturer |
| IC | U2 | 1 | AMS1117-5.0 | SOT-223 | AMS1117-5.0 | Advanced Monolithic Systems, Inc. |
|  | U3 | 1 | ATmega 328P | QFN-32 (5x5) | ATmega328P-MU | Microchip Technology |
|  | U4 | 1 | CP2102 | QFN-28 (5x5) | CP2102-GMR | Silicon Labs |
| Crystal | Y1 | 1 | 16 MHz | TSX-3225 | X322516MLB4SI | Yangxing Tech |
| LED | D1 | 1 | GREEN | 0603 | 19-217/GHC-YR1S2/3T | Everlight Electronics Co Ltd |
|  | D2, D3 | 2 | YELLOW | 0603 | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T(CY) | Everlight Electronics Co Ltd |
|  | D4 | 1 | RED | 0603 | 19-217/R6C-AL1M2VY/3T | Everlight Electronics Co Ltd |
| Fuse | F1 | 1 | 500mA | 1812 | MF-MSMF050 | Bourns Inc. |
| Switch | S1, S2 | 2 | TACT 4.2x3.2, 2.5 mm, 400GF | PTS815 SJG 250 SMTRLFS | PTS815 SJG 250 SMTR LFS | C&K |
| Connector | J1 | 1 | USB- micro |  | 1050170001 | Molex |
|  | P1, P2 | 2 | Header | 1x15 2.54mm | B-2100S15P-A110 | Ckmtw(Shenzhen Cankemeng) |
|  | P3 | 1 | Header | 2x3 2.54mm | 67996-106HLF | Amphenol ICC |

- Будущие версии

- Замена микроконтроллера ATMega328/P более производительным ATMega328PB

- Замена USB-UART преобразователя CP2102 на CP2102N

- Добавление стабилизатора напряжения для выхода 3.3В

- Уменьшение нагрузки на порты IO, где подключен светодиод (за счёт схемотехники на операционных усилителях)

- Защита питания от разных источников (+5V, USB, VIN)

- Изменить пин для пользовательского светодиода на PB5 (pin 13) для совместимости готовых программ и примеров. Переместить светодиод питания на правую часть от USB

- История изменений

Revision 1.0

November 18, 2021

- Initial release.

Содержание

1.	Общее описание	1

2.	Особенности и преимущества	1

3.	Применение	2

4.	Краткие справочные данные	2

5.	Драйверы устройства	3

5.1.	Подключение по Micro-USB	3

5.2.	Подключение программатора	3

6.	Комплект поставки	3

7.	Размеры и внешний вид платы	4

8.	Принципиальная схема	6

9.	Bill of Materials (BOM)	8

10.	Будущие версии	10

11.	История изменений	10