NewNano

Arduino Nano compatible board

18 June 2021					Product data sheet

- Общее описание

Отладочная плата на базе 8-битного микроконтроллера ATMega328/P.

Product Page:		http://www.studlab.org/products/NewNano

- Особенности и преимущества

- Совместимость с Arduino Nano

- Использование более нового микроконтроллера ATMega328P по сравнению с ATMega328

- Прошивка платы по Micro-USB и SPI (разъём ICSP)

- Выходной ток до 800мА @ 5В

- Частота процессора 16МГц

- Фильтры питания (в т.ч. аналоговое)

- Подпись контактов согласно документации ATMega328/P

- Наличие пользовательского светодиода на пине PD2

- Наличие пользовательской кнопки на пине PD4

- Применение

- Мобильные робоплатформы

- Изучение принципов программирования и прототипирования

- Краткие справочные данные

Таблица 4.1 - Абсолютные максимальные значения

| Параметр | Символ | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешняя температура работы | TBIAS | -20 | - | 75 | °C |
| Температура хранения | TSTG | -40 | - | 85 | °C |
| Напряжение VIN относительно GND | VIN | 6.5 | - | 15 | V |
| Выходной ток на нагрузку 5V | IOUT | 10 | - | 800 | mA |
| Ток на порт ATMega328 | IOL IOH |  |  | -100 +150 | mA |
| Ток на пин ATMega328 | IOL |  |  | 40 | mA |
| Высота платы (без штырьков) | Hboard |  | 4.5 |  | mm |

Таблица 4.2 - Общая конфигурация контроллера ATMega328/P

| Особенность | ATMega328/P |
| --- | --- |
| Частота кварцевого резонатора | 16МГц |
| Flash (bytes) | 32K (2K на bootloader, если используется) |
| SRAM (bytes) | 2K |
| EEPROM (bytes) | 1K |
| Пины общего назначения | 23 |
| SPI | 2 |
| I2C | 1 |
| USART | 1 |
| АЦП | 10-битный (15kSPS) |
| АЦП каналов | 8 |
| Таймер/Счётчик 8-битный | 2 |
| Таймер/Счётчик 16-битный | 1 |

- Драйверы устройства

  - Подключение по Micro-USB

Драйверы для устройства при подключении Micro-USB должны определиться автоматически.

Драйверы доступны на USB-накопителе из комплекта поставки и по ссылке (CP210x Universal Windows Driver) https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers.

  - Подключение программатора

Драйверы для программатора доступны на USB-накопителе из комплекта поставки и по ссылке (USBAsp) https://www.fischl.de/usbasp/.

- Комплект поставки

- Отладочная плата NewNano

- Штырьковые разъёмы (2шт. 1х15, 1шт. 2х3)

- Руководство пользователя

- Схема расположения пинов

- Программатор

- Кабель Micro-USB

- USB-накопитель с драйверами и электронной версией документации

- Винты крепления M1.8 (5шт.)

- Принципиальная схема

- Размеры и внешний вид платы

Габариты без Micro-USB разъёма	43.18мм (1.7”) x

17.78мм (0.7”)

Абсолютные габариты			44.45мм (1.75”) x

17.78мм (0.7”)

Шаг контактов				2.54мм (0.1”)

Монтажные крепления			M1.8

40.64мм (1.6”) x

15.24”

- Bill of Materials (BOM)

Таблица 9.1 - Bill of Materials

| Part type | Part # | Qty | Value | Case | Model | Manufacturer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitor | C1, C4, C5, C6, C7, C9, C10, C11 | 8 | 0.1uF | 0402 | GRM155R71C104K | Murata Electronics |
|  | C13, C14 | 2 | 0.1uF | 0603 | GRM188R71H104K | Murata Electronics |
|  | C2, C3 | 2 | 5.6pF | 0402 | GRM1555C1H5R6CA01D | Murata Electronics |
|  | C8 | 1 | 1uF | 0402 | GRM188R71E105KA12D | Murata Electronics |
|  | C12, C14 | 2 | 10uF | TANT A |  |  |
| Resistor | R1, R9 | 2 | 10k | 0402 | RC0402JR07 10KL |  |
|  | R8 | 1 | 4.7k | 0402 | RC0402JR07 4K7L |  |
|  | R3, R4, R5, R6 | 4 | 1k | 0603 | RC0603JR07 1KL |  |
|  | R2, R7 | 2 | 330 | 0402 | RC0402JR07 330RL |  |
| Induc-tivity | L1 | 1 | 10uH | 0603 | MLZ1608M 100WT000 | TDK |
| IC | U1 | 1 |  | QFN-32 (5x5) Thermal Pad | ATmega328P-MU | Microchip Technology |
|  | U2 | 1 |  | QFN-28 (5x5) Thermal Pad | CP2102-GMR | Silicon Laboratories |
|  | U3 | 1 |  | SOT-223 | AMS1117-5.0 |  |
|  | U4 | 1 |  | SP0503 BAHTG | SP0503 BAHTG | Littelfuse Inc. |
| Crystal | Y1 | 1 | 16 MHz | TSX-3225 |  |  |
| LEDs | D1 | 1 | GREEN | 0603 |  | Smartmodule |
|  | D2 | 1 | RED | 0603 |  | Smartmodule |
|  | D3, D4 | 2 | YELLOW | 0603 |  | Smartmodule |
| Diode | D5 | 1 | 1А | SOD-523 | PMEG2010 AEB | Nexperia |
| Fuse | F1 | 1 | 0.5A |  | MF-MSMF050 | Bourns |
| Key | S1, S2 | 2 |  | PTS815SJG 250SMTRLFS | PTS815SJG250 | KLS electronic co ltd |

- Будущие версии

- Замена микроконтроллера ATMega328/P более производительным ATMega328PB

- Замена USB-UART преобразователя CP2102 на CP2102N

- Добавление стабилизатора напряжения для выхода 3.3В

- Уменьшение нагрузки на порты IO, где подключен светодиод (за счёт схемотехники на операционных усилителях)

- Защита питания от разных источников (+5V, USB, VIN)

- История изменений

Revision 1.0

June 20, 2021

- Initial release.

Содержание

1.	Общее описание	1

2.	Особенности и преимущества	1

3.	Применение	1

4.	Краткие справочные данные	1

5.	Драйверы устройства	2

5.1.	Подключение по Micro-USB	2

5.2.	Подключение программатора	3

6.	Комплект поставки	3

7.	Принципиальная схема	3

8.	Размеры и внешний вид платы	3

9.	Bill of Materials (BOM)	4

10.	Будущие версии	6

11.	История изменений	6